2023年福建省输血筛查指标质量评价活动安排

| 质评活动次数 |  | 批 号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 室间 | 2307101、2307102、2307103、2307104、2307105 | 2023年3月23日 | 2023年4月9日 | 2023年4月28日 |
|  | 室内 | 自 备 | 2023年4月1～31日 | 2023年5月15日 |  |
| 第二次 | 室间 | 2307201、2307202、2307203、2307204、2307205 | 2023年9月21日 | 2023年10月22日 | 2023年11月10日 |
|  | 室内 | 自 备 | 2023年9月1～30日 | 2023年10月15日 |  |

2023年全省输血筛查指标检验室间、室内质量评价活动进行2次，测定项目有HBsAg、抗-HCV 、抗-HIV、TP-Ab(特异)、ALT。具体安排如下：

注意事项：

1.收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，请尽快与我们联系，以便我们及时补寄。

2.室间质评样品虽经灭活，但仍应按有潜在生物传染性样品对待。

3.ALT室间质评冻干粉样本置2～8℃避光保存，有效期30个月。样本检测前先平衡至室温，然后加3毫升纯化水复溶，静置10分钟，后间歇、轻柔地颠倒并旋转玻璃瓶20分钟，使粉末完全溶解并混匀。过程中应保证瓶塞密闭，并避免产生泡沫。复溶后的质控品在15～25℃条件下密封避光贮存，可以稳定8小时；在2～8℃条件下密封避光贮存，可以稳定48小时；在-25～-15℃条件下密封避光贮存，可以稳定一个月。

4.血清学样本未开封可保存于-15℃以下。该质控品使用时应完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后或者复融后方可使用；如果当日未用完且无污染，可-15℃以下保存，须在1月内用完；此外，应避免反复冻融和重新分装。如有絮状沉淀，可先将样品混匀后，3000rpm/min离心5min取上清检测。

5.测定结果从福建省临床检验中心质评网络回报（网址fjccl.com，点击“质控系统登录”进行填报）。请务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，填写数据请务必“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称分别按编码表提供的编码填写。

6.使用一种检测系统检测HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）的单位仅需将结果填入序号0～序号4项目的空格中即可；使用两种检测系统检测HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）的单位，应将两种检测系统的结果填入序号5～序号21项目的空格中，并将实验室报告结果填入序号0～序号4项目的空格中，序号5～序号21项目不作为合格评定标准。定性结果及相应S/CO值都必须填写方法、仪器、试剂等信息，S/CO值计算：S为待测样品的吸光度值(A值)，CO为Cut Off值，S/CO值为S÷CO所得的商。室内质控室间比对使用实验室常规所用质控品数据填报，填报时请填写所用的质控品的品牌及批号，务必报告S/CO值，请勿直接填写样品吸光度值。第一次室内质控数据输在3月的模块中，第二次室内质控数据输在9月的模块中

8.各参加实验室应严格按规定的时间将结果上报，上报通道将于截止日关闭，逾期不予重启。

9.参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话及传真：（0591）88216081 联系人： 李瑶

地址：福州东街134号 省立医院内 福建省临床检验中心 邮编：350001

与室间质评网络填报系统和室内质控网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。

联系电话：（010）84533392/84533393